УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОБУ

«Детский сад  «Василёк»

с.Саратовка

_______  Буранбаева С.С.

Приказ № _______  от 22.06.2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: Детский сад  «Василёк» с.Саратовка (нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта: 461538 Оренбургская область, Соль – Илецкий район ,

с.Саратовка. ул.Центральная  д.23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 -этажное, 848,4кв.м

- наличие прилегающего земельного участка :да; 675,9 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта –не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г.

Капитальный ремонт 2021-2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Василёк»с.Саратовка  Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области ,МДОБУ «Василёк»с.Саратовка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461538 Оренбургская область Соль-Илецкий район ,  с.Саратовка, ул.Центральная д.23

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное  управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 461500, Оренбургская область г.Соль-Илецк ул Уральская д.43 тел. (факс)-8(3536)2-70-39

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: организация предоставления  образовательных услуг  детям

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  74 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Маршрут автобусов  из г.Соль-Илецка, маршрут автобуса Соль-Илецк – Саратовка)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту :-нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - нет

3.2.2 время движения (пешком) -нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути :нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске : нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 | Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий 2021-2030 год в рамках исполнения программы «Дорожная карта» программа «Доступная среда»  по обеспечению доступности объекта, по мере поступления средств.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется :

1.  1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры). да

2.  2.Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.-нет

3.  3.Согласование с собственником объекта-нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ    zchit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 22.06.2021г.

2. Акта обследования объекта: №  1 от  22.06. 2021г.

3. Решения рабочей комиссии МДОБУ «Детский сад «Василёк»  с.Саратовка

В составе:

Заведующий МДОБУ «Детский сад «Василёк»с. Саратовка     _________ С.С.Буранбаева

Ответственный по охране труда:                                     А.К.Исмагулова

Заведующий хозяйственной частью:                                 А.К.Джаксыгалиев

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОБУ

«Детский сад  «Василёк»

с.Саратовка

_______  Буранбаева С.С.

Приказ № _______  от 22.06.2021г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование

  - (вид) объекта: Детский сад  «Василёк» с.Саратовка(нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта:461538 Оренбургская область Соль-Илецкий район с.Саратовка, ул.Центральная д.23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2- этажное, 848,4кв.м

- наличие прилегающего земельного участка :да;  675,9кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта –не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г, капитального 2021-2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.   Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное учреждение «Василёк» с.Саратовка  Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461538 Оренбургская область Соль-Илецкий район с.Саратовка ул.Центральная  д.23

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 461500, Оренбургская область г.Соль-Илецк ул Уральская д.43 тел. (факс)-8(3536)

2-70-39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности   организация  предоставления образовательных услуг детям.

2.2 Виды оказываемых услуг   дошкольное образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории.

2.6 Плановая мощность: 74 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида :нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут автобусов  из г.Соль-Илецка, маршрут Соль-Илецк – Саратовка наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком):нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступени на входе в ОУ)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СН иП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»(СП5913330.2012), утвержденных приказом МинрегионаРоссии от 27.12.2011 № 605

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |  |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |  |
| 8. | Все зоны и участки | ТР |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ):  ремонт  (текущий, капитальный).

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ zchit-vmeste.ru

согласовано______________С.С.Буранбаева

Заведующий МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка тел: 8(35336)36-4-48

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МДОБУ

«Детский сад  «Василёк»

с.Саратовка

_______  Буранбаева С.С.

Приказ № _______  от 22.06.2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

| МДОБУ «Детский сад «Василёк» с.Саратовка | « 22» июня 2021г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте.

1.1.Наименование (вид) объекта: Детский сад «Василёк»с.Саратовка (нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта:461538 Оренбургская область Соль-Илецкий район с.Саратовка ул.Центральная д 23.  тел.83533636448

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание: 2-этажное,848,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка :да;675,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта –не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2021г, капитального 2021-2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.   Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное  учреждение «Детский сад «Василёк»с.Саратовка   Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области ,  МДОБУ «Василёк»с.Саратовка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461538 Оренбургская область Соль-Илецкий район с.Саратовка, ул.Центральная д.23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: организация предоставления образовательных услуг детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :нет.

3.2.2 время движения (пешком)нет.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1 | 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 2,3,4 | 4,5,6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 5,6,7,8,9,10 | 7,8 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| 8 9. | Лестница(наружняя) Все зоны и участки | ТР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  2021- 2030 год

в рамках исполнения программы  «Доступная карта  » программа «Доступная среда» 2021-2030 года .

4.3.Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется :

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2.  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).-да

4.4.3.  Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.-Нет

4.4.4.  Согласование с собственником объекта.-Нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.-Да

4.4.6. Другое:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zсhit.vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___ л.

3. Путей движения в здании					               на  ___ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				 на___ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				 на ___ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			               на ___л.

Результаты  фотофиксации на объекте                                           	на ___л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                        	на __ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

| _____________________ | Председатель рабочей группы, начальник отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа; |
| --- | --- |
| Балабанова Г.А. __________________ | Заместитель председателя рабочей группы,специалист по социальной работе ГБУСО «КЦСОН в г. Соль-Илецке» ( по согласованию); |
| Фадеева О.Н. _____________________ | Секретарь рабочей группы, главный специалист отдела по жилищным и социальным вопросам администрации Соль-Илецкого городского округа; |
| Члены комиссии: |  |
| Веккер Анна Павловна____________ | Председатель местного отделения «Всероссийское общество инвалидов»(по согласованию); |
| ______________________ | Специалист I категории управления образования администрации Соль-Илецкого городского округа; |
| _____________________ | Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа; |
| _______________________ | Ведущий специалист комитета экономического анализа и прогнозирования администрации Соль-Илецкого городского округа; |
| _______________________ | Ведущий специалист отдела культуры администрации Соль-Илецкого городского округа. |

Управленческое решение согласовано «       »    _______ 2021г.

Приказ  №___     Комиссией  МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от 22.06.2021г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка Соль-Илецкого городского округа

Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная 23,МДОБУ «Василёк» с.Саратовка

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1,16,17,18 19 |  |  | К.С.Г.О.У |  | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Замечаний нет | К.С.Г.О.У |  | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Замечаний нет | С.Г.О |  | ТР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  |  | К.С.Г.О.У |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | К.С.Г.О.У |  | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ |  |  | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  Комментарий к заключению:_оборудовать знаком стоянку для авиомобилей инвалидов,оборудовать пандус.

Приложение 6

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 22.06.2021г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание  : МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка ,

Оренбургская область, Соль – Илецкий район,с.Саратовка ,ул.Центральная 23,

МДОБУ «Василёк» с.Саратовка

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Замечаний нет | С,Г,О | = | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 11 | 2,3 | Отсутствует адресная таблица с шрифтом Л.Брайля | К.С.Г.О | Приобрести и установить адресную таблицу с шрифтом Л.Брайля | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 | 1 | Не установлен «доводчик» на входную дверь, | К.С.Г.ОУ | Приобрести и установить «доводчик» на входную дверь, | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 12 |  | Замечаний нет | К.С.Г.ОУ |  | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует адресная таблица с шрифтом Л.Брайля Не установлен «доводчик» на входную дверь | К.С.Г.О | Приобрести и установить адресную таблицу с шрифтом Л.Брайля. И «доводчик» на входную дверь, | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ | 2,4 | 1,2,3 | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно  **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует  адресная таблица  с шрифтом Л.Брайля Не установлен «доводчик» на входную дверь                 Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от 22.06.2021г.

I .Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка  Оренбургская область, Соль – Илецкий  район, с.Саратовка,ул.Центральная д.23

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 13 |  | Замечаний нет | К.С.Г.О.У |  | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 14 | 9,10 | Замечаний нет | К.С.Г.О.У |  | ИР с ТСР ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Требуется пандус |  | По техническим характеристикам здания установка невозможна |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 1 | 1 | Не установлен ограничитель двери | К.С.Г.О | Приобрести и установить ограничитель двери | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 2,3.4 | 4,5,6 | Замечаний нет | К.С.Г.О |  | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не установлен ограничитель двери | К.С.Г.О | Приобрести и установить ограничитель двери | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | 2,3,4 | 4,5,6 | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не установлен ограничитель двери

Приложение 8

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 22.06.2021г.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка   Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная,д.23

| п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 15 |  | Замечаний нет | К.С.Г.О. |  | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДУ |  |  | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: замечаний нет.

Приложение 9

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 22.06.2021г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МДОБУ «Детский сад «Василёк» с.Саратовка Соль-Илецкого городского округа Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная, д.23, МДОБУ «Василёк» с.Саратовка

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания |  | - | - |  |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания     Комментарий к заключению: замечаний нет.

Приложение 10

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 22.06.2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МДОБУ «Детский сад «Василёк» с.Саратовка Соль-Илецкого городского округа Оренбургская область,  Соль – Илецкий район, ул.Центральная,д.23

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания |  | - | - |  |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: замечаний нет.

Приложение 11

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 22.06.2021г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка  Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка  ул.Центральная  д.23

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5,6,7,8,9,10 | 7,8 | отсутствуют поручни и опорные устройства | К.С.Г.О.У | Приобрести и установить поручни | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствуют поручни и опорные устройства | К.С.Г.О.У | Приобрести и установить поручни и опорные устройства | ТР |

II.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ |  |  | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приобрести и установить  поручни .

Приложение 12

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от 22.06.2021г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОБУ «Детский сад «Василёк»с.Саратовка

Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная , д.23.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют информац.таблички | К.С.Г.ОУ | Приобрести информац.таблички | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует таблица с шрифтом Брайля | К.С.Г.ОУ | приобретение | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информац.таблички с шрифтом .Брайля | К.С.Г.ОУ | Приобрести иформац.таблички | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствуют информац.таблички с шрифтом .Брайля

Приложение 13

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории  МДОБУ «Детский сад «Василёк» с.Саратовка Соль-Илецкого городского округа,

Оренбургская область, Соль – Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная,д.23

на  2021  год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МДОБУ«Детский сад «Василёк»с.Саратовка | 461538, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Саратовка, ул.Центральная д.23 | 1 | Установка доводчиков | ТР | ДУ | 15 000 | Бюджетные средства | Заведующий Буранбаева С.С | 2023 |
| 2 | МДОБУ «Детский сад «Василёк» с.Саратовка | 461538, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,с.Саратовка,ул. Центральная д.23 |  | Приобрести и установить указатели и информационные таблички и таблички с шрифтом Брайля | ПСД, Стр | ДУ | 20 000 | Бюджетные средства | Заведующий Буранбаева С.С | 2023 |

Примечание:структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение 14

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории ______________________________ за _____________год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка **** |  |  |
| 1 | 2 | ф3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием